四旋翼无人机单摆数学模型 + LESO

## 定义变量

吊挂绳长：l

载荷质量：m

重力加速度：g

X-Z / Y-Z 平面摆角：θx/θy

无人机机体加速度：ax/ay

## 根据牛顿-欧拉方程建立动力学方程

载荷绕悬挂点的转动惯量：

I=ml2

根据转动定律：

Iθ=τ

重力产生的恢复力矩：

τg=−mg⋅lsinθ

无人机加速产生的惯性力矩：

τa=−ma⋅lcosθ

有方程：

ml2θ=−mglsinθ−malcosθ

化简得非线性微分方程：

θ=−glsinθ−alcosθ

## 数学重构（线性部分 + 集总扰动）

将原非线性动力学方程展开，提取出线性部分（即一阶泰勒展开项），打包剩余项：

θ=−glθ−1la+[−gl(sinθ−θ)−1la(cosθ−1)+扰动项]

其中，扰动项包括：绳索的柔性多段特性、空气阻力、外部风场干扰、视觉处理带来的固定滞后等。

设集总扰动为：

f(t)=[−gl(sinθ−θ)−1la(cosθ−1)+扰动项]

利用 ESO 架构，将 f(t) 定义为系统的第三个状态变量 x3（即扩展状态），得：

θ=−glθ−1la+f(t)

## 空间状态方程

标准形式：

X=AX+BUY=CX+DU

定义状态变量：

x1=θ,x2=θ

定义系统输入：

u=a

定义系统输出：

y=x1

对状态变量求导得变化率：

x1=θx2=θ=−glx1−1lu

写成矩阵形式：

x1x2=01−gl0x1x2+0−1lu

y=10x1x2+0u

其中，a 是无人机在水平方向的加速度（系统的输入 u），故设控制增益 b0：

b0=−1l

最终得：

θ=−glθ+b0u+f(t)

## 扩展状态空间模型

定义状态变量与扩展扰动状态：

x=x1x2x3=θθf(t)

由定义求导得一阶微分方程组：

x1=x2x2=−glx1+b0u+x3x3=f(t)=h(t)

转换成状态空间的形式：

x1x2x3=010−gl01000x1x2x3+0b00u+001h(t)

可提取出系统状态矩阵 A，与观测矩阵 C：

A=010−gl01000，C=100

## 建立观测器

基于龙伯格观测器结构，构建观测器采用输出误差注入形式：

x=Ax+Bu+Loe

设误差 e 为：

e=y−x1

其中，L_o 为观测器增益矩阵

Lo=β1β2β3

代入得动力学方程对应的 LESO 连续时间方程：

x1=x2+β1ex2=−glx1+b0u+x3+β2ex3=β3e

写成矩阵形式：

x=(A−LoC)x+Bu+Loy

其中误差动力学矩阵：

A−LoC=−β110−gl−β201−β300

对应的特征方程为：

det(sI−(A−LoC))=s3+β1s2+(β2+gl)s+β3=0

## LESO带宽法配置

采用带宽法，将三个极点均配置在 −ωo 处，期望特征多项式为：

Pd(s)=(s+ωo)3=s3+3ωos2+3ωo2s+ωo3

对比系数的观测器增益：

β1=3ωoβ2=3ωo2−glβ3=ωo3

此观测器为基于模型的（Model-Assisted LESO），不仅依赖误差，还利用了已知的系统参数（摆长 l），本结构比完全不依赖模型的标准 LESO 跟踪效果更好